M2 FLEX SOLUÇÕES VISUAIS LTDA

Av. Brasil, 12025 — Brás de Pina — Rio de Janeiro — RJ — 21012-351

Data: 08/06/2026     Ref.: M2-COLA-001

À Rendicolla Comércio de Exportação e Importação de Produtos Químicos Ltda.

Rua José Rigoni, 385 — Palmeira — PR — CEP 84130-000

A/C: Responsável Técnico

Assunto: Especificação técnica para desenvolvimento de adesivo hotmelt para acoplagem de papel cartão em corrugado — Produção de displays PDV

1. Apresentação da M2 Flex e Contexto do Projeto

A M2 Flex Soluções Visuais Ltda. é o maior parque gráfico UV da América Latina, com sede no Rio de Janeiro e especialização em comunicação visual 360°, incluindo produção de displays PDV, cenografia, impressão de grande formato e revenda gráfica.

Somos o agente licenciado exclusivo no Brasil da Redbox, maior fábrica de displays automáticos e semipermanentes da Europa, e operamos equipamentos de alta produção como a impressora Zoom 14000 SD para impressão em papel cartão.

Nosso processo de produção de displays envolve: impressão em papel cartão, acoplagem (laminação) do papel cartão sobre corrugado, corte-vinco via faca, e montagem sem cola em linha semiautomática com automatização em implantação.

Estamos em processo de avaliação de fornecedores nacionais para substituição ou complementação de cola hotmelt atualmente adquirida de fornecedores europeus (ICAT Adesivi, Itália). O objetivo é garantir fornecimento local com especificações técnicas equivalentes.

2. Descrição do Processo de Aplicação

2.1 Substrato e aplicação

- Substrato principal: papel cartão (impresso em Zoom 14000 SD) sobre corrugado ondulado

- Superfícies: papel cartão com verniz ou laminação (exceto UV)

- Equipamento: ploter de cola / aplicador automático em linha

- Modo de aplicação: spray ou rolo contínuo

- Velocidade de linha: alta produção contínua

- Peças: displays de médio a grande porte (FSDUs, displays de chão, pallet displays, balcão)

2.2 Exigências operacionais críticas

- Tempo aberto suficiente para posicionamento de peças grandes: mínimo 15 segundos

- Presa firme após compressão com rolos prensores

- Viscosidade adequada para aplicação por spray/bico sem entupimento

- Compatibilidade com superfícies plastificadas, envernizadas e impressas

- Resistência à temperatura ambiente do RJ (até 40°C no verão)

- Forma física adequada para dosagem em equipamento automático (grânulos ou pillow)

3. Especificação Técnica da Cola Desejada

Com base nas fichas técnicas das colas de referência utilizadas por nossos parceiros europeus (ICAT Adesivi — WORLDMELT MM 90 BV e ICAMELT 2375/B), listamos abaixo os parâmetros técnicos alvo para o produto a ser desenvolvido:

| Parâmetro | Valor Alvo | Observação |
| --- | --- | --- |
| Base química | Metalocênica ou EVA alto desempenho | Similar às referências ICAT |
| Viscosidade Brookfield a 180°C | 1.300 a 2.500 mPa.s | Faixa ideal para spray/bico |
| Temperatura de amolecimento | 105 a 140°C | Resistência ao calor do RJ |
| Temperatura de aplicação | 170 a 190°C | Compatível com o equipamento |
| Tempo aberto a 180°C | 15 a 30 segundos | Crítico para peças grandes |
| Tempo de presa após compressão | 1 a 3 segundos | Para linha contínua |
| Cor | Transparente ou branco | Não pode marcar no papel cartão |
| Forma física | Grânulos ou pillow | Para dosagem automática |
| Modo de aplicação | Spray e/ou rolo | Equipamento em linha |
| Compatibilidade | Papel, cartão, PP, PE, PVC, PET | Exceto verniz UV |
| Embalagem | Sacos ou caixas de 12–25 kg | Para consumo industrial |
| Validade | Mínimo 12 meses | Condição: abaixo de 30°C |

4. Produtos de Referência (Parâmetros Base)

Os produtos abaixo são utilizados por nossos parceiros na Europa e servem como referência técnica para este desenvolvimento:

| Produto | Fabricante | Viscosidade @180°C | Destaque |
| --- | --- | --- | --- |
| WORLDMELT MM 90 BV | ICAT Adesivi (IT) | 2.000 mPa.s ±10% | Presa 1 seg, base metalocênica |
| ICAMELT 2375/B | ICAT Adesivi (IT) | 1.400 mPa.s ±20% | Tempo aberto 15–30 seg |
| ICAMELT MM 85 | ICAT Adesivi (IT) | 2.000 mPa.s ±20% | Tack temporário, plástico+cartão |

5. Pontos Críticos de Atenção

- O produto NÃO deve ser indicado para superfícies com verniz UV — este é um ponto de falha frequente em displays com acabamento premium

- A viscosidade deve ser baixa o suficiente para aplicação por bico/spray sem entupimento, mesmo após paradas curtas da linha

- O tempo aberto é o parâmetro mais crítico: displays de grande porte (FSDU, pallet display) exigem pelo menos 15 segundos para posicionamento correto antes da prensa

- A cor do produto não pode transferir para o papel cartão impresso — preferência por transparente ou branco com baixo índice de migração

- A Rendicolla atualmente fornece produtos como o Hotmelt 1890 e o Bastão Brasileirinha — ambos com viscosidade e perfil inadequados para este processo específico

6. Solicitação Formal

Solicitamos à Rendicolla que avalie a viabilidade de:

- Desenvolvimento ou indicação de um produto da linha Rendicolla com os parâmetros descritos no item 3

- Envio de ficha técnica do produto mais próximo já disponível em seu portfólio

- Envio de amostra para testes em nossa linha de produção no Rio de Janeiro (quantidade: 5 a 10 kg)

- Cotação para fornecimento regular em volumes de 300 a 1.000 kg/mês, com perspectiva de crescimento

- Informação sobre prazo de entrega para RJ e condições de pagamento

7. Contato para Retorno

| Empresa | M2 Flex Soluções Visuais Ltda. |
| --- | --- |
| Endereço | Av. Brasil, 12025 — Brás de Pina — Rio de Janeiro — RJ |
| CEP | 21012-351 |
| E-mail comercial | (a preencher) |
| WhatsApp / Tel. | (a preencher) |
| Responsável | (a preencher) |

Ficamos à disposição para envio de amostras do nosso substrato (papel cartão e corrugado) para realização de testes em laboratório, caso a Rendicolla julgue necessário.

Agradecemos a atenção e aguardamos retorno.

Atenciosamente,

M2 Flex Soluções Visuais Ltda.

Rio de Janeiro — RJ